CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato prevede l’ampliamento della copertura wifi del secondo piano e l’adeguamento, del piano terra e primo piano, con il riposizionamento degli AP esistenti e l’installazione di nuovi Apparati WIFI.

Riposizionamenti.

Al piano terra per garantire la copertura wifi alla sala docenti ed al laboratorio multimediale  dovrà essere  spostato l’access point del primo piano con nome Piano-I01.

Al primo piano dovrà essere  spostato l’AP Piano-I02 nel corridoio tra l’aula 218 e l’aula 217. Dal Al Al secondo piano dovrà  spostato l’AP Piano-II01 nel corridoio in corrispondenza dell’aula 301.

I nuovi AP wifi dovranno essere  come di seguito posizionati:

Primo piano:

1 AP al posto di quello esistente identificato AP Piano-I01

1 AP nel corridoio in corrispondenza aule 203/204

1 AP nel corridoio in corrispondenza aula 211

Secondo Piano:

1 AP al posto di quello esistente identificato AP Piano-II01

1 AP nel corridoio in corrispondenza aula 309

1 AP nel corridoio in corrispondenza aula 315

1 AP nel corridoio in corrispondenza aula 319

| Prodotti e servizi | Prezzo IVA esclusa | Qtà | Prezzo IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura per installazione di circa 300 mt di canalina di copertura in PVC di misura cm 40X25 con passaggio cavo lan Cat. 6 U/, sei scatole 503 bianche con presa RJ45 Cat. 6 UTP per il collegamento dei nuovi access point. |  | 300m |  |
| Fornitura access point - Cisco AIR-SAP1602I-E-K9 o prodotto equivalente/superiore. La configurazione prevede l’installazione di quattro apparati per ogni piano (terzo, quarto e quinto), posizionati quasi alle estremità dei corridoi. |  | 7 |  |
| Tutti i nuovi Access Point saranno alimentati in standard PoE (Power over Ethernet) tramite Power Injector modello Power Injector CISCO modello AIR-PWRINJ5 |  | 7 |  |
| Switch CISCO (SF 100D-08 8-PORT 10/100 SWITCH) che verranno posizionati ai piani per distribuire la linea internet su rete lan. La loro funzione sarà quella di distribuire il segnale adsl su cavo di rete ai vari access point e ai nuovi punti di rete fissa. |  | 2 |  |
| Prodotti e servizi |  | Qtà |  |
| RACK C.H. MULTI KIT 19" 12U PROF 40, per contenere modem, switch, alimentatori accesspoint ed UPS. Posizionamento al secondo piano nel corridoio in corrispondenza aula 312. |  | 1 |  |
| GRUPPO DI CONTINUITA’ APC BE700G-IT APC UPS MODELLO: BACK-UPS ES; CARATTERISTICHE GENERALI:Protezione Pc, Desktop, Interruttore automatico, VFD ( Voltage and Frequency Dependent); USCITA:405 WATT, 700 Va, Spine elettriche connettibili : 8 , Francese/Tedesca Schuko (CEE 7/7 - 16A/250V), Numero spine telefoniche agganciabili : 1 , Frequenza d'uscita Minima : 0 Hz, Frequenza d'uscita Massima : 0 Hz, Bypass no; BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO:Ermetiche al piombo, 3,90 Min; INGRESSO:1 Numero Connettori in ingresso; CONNETTIVITÀ:Usb; GARANZIA: 24 mesi. |  | 1 |  |
| Installazione dei nuovi apparati e riconfigurazione di tutti gli apparati wifi esistenti. Ciascun access point sarà posizionato su un canale(frequenza) non in grado di disturbare gli altri access point, gli access point verranno distanziati di almeno 2 canali uno dall’altro. Anche se su canali diversi tutti gli access point verranno configurati con lo stesso SSID (identificativo della rete wireless) e lo stesso metodo di autenticazione. In questo modo diventa possibile spostarsi per l’edificio scolastico senza dover riconnettere il computer alle diverse reti wireless. La rete così configurata verrà vista dai computer come una unica grande area Wi-Fi e, il passaggio da un access point all’altro, verrà gestito automaticamente dai computer. Per la sicurezza accessi oltre la verifica e configurazione del firewall esistente, la chiave e l’utilizzo di un algoritmo crittografico sicuro per la protezione della rete Wi-Fi (almeno WPA2), si suggerisce l’abilitazione del controllo sull'indirizzo MAC, in modo che ogni nuovo dispositivo wireless non potrà connettersi pur impostando la password wifi. |  | 1 |  |